TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Predmet naročila/opis predmeta naročila: rokavice

- sklop 1: rokavice kirurške - nepudrane

- sklop 2: rokavice pregledne - nepudrane

- sklop 3: rokavice ostalo

- sklop 1: rokavice kirurške – nepudrane

- -za postavko 1.: kirurške rokavice morajo imeti manšetni del močan in nedrsljiv, dolg najmanj 12cm z ojačanim robom, ki preprečuje zavihovanje navzdol; oblika rokavice mora biti anatomska, ustrezati obliki ANSEL Encore Acclaim® kirurških rokavic; iz naravnega lateksa, brez pudra; odpornost proti utrgu najmanj 15N po EN 455-2, ustrezati mora ASTM F-1671 glede mikrobiološke odpornosti; zahtevam ISO 10993-11 ter EN 455-1/2/3 ter EN552 in EN556; enostavno oblačenje v mokrem in suhem; omogoča dvojno natikanje rokavic ("double gloving");

- -za postavko 2.:kirurške rokavice morajo biti iz naravnega lateksa; ustrezati obliki ANSEL Encore Ortho® kirurških rokavic, dober oprijem v mokrem, odpornost proti utrgu najmanj 10N po EN 455-2, ustrezati mora ASTM F-1671 glede mikrobiološke odpornosti; zahtevam ISO 10993-11 ter EN 455-1/2/3 ter EN552 in EN556; enostavno oblačenje v mokrem in suhem;

- -za postavko 3.:kirurške rokavice morajo biti iz naravnega lateksa; odpornost proti utrgu najmanj 10N po EN 455-2, ustrezati mora ASTM F-1671 glede mikrobiološke odpornosti; zahtevam ISO 10993-11 ter EN 455-1/2/3 ter EN552 in EN556; enostavno oblačenje v mokrem in suhem; omogoča dvojno natikanje rokavic ("double gloving"), grip na področju prstov;

- -za postavko 4.:kirurške rokavice morajo biti iz naravnega lateksa; ustrezati mora ASTM F-1671 glede mikrobiološke odpornosti; zahtevam ISO 10993-11 ter EN 455-1/2/3 ter EN552 in EN556; enostavno oblačenje v mokrem in suhem.

- sklop 2: rokavice pregledne - nepudrane

- -za postavko 1.: rokavice morajo biti iz naravnega lateksa, rokavice morajo ustrezati zahtevam EN 455-1, 2, 3 in 4; obojestranske; brez barvil in tiurama; enostavno oblačenje v mokrem in suhem;  predel na področju prstov gladko zaradi preprečevanja zdrsov (primerno tudi za rokovanje s steklovino), visoka otipljivost; skladen z EN 374 glede zaščite pred kemikalijami in mikroorganizmi;

- -za postavko 2. :rokavice morajo ustrezati zahtevam EN 455-1, 2, 3 in 4; obojestranske; iz nitrila; enostavno oblačenje v mokrem in suhem;pregledne rokavice morajo biti dovolj močne, da omogočajo delo z kirurškimi inštrumenti in drugimi ostrimi predmeti, grip na področju prstov; po direktivi 89/686/EEC PPE kategorija III, test nepropustnosti za viruse po ASTM F1671, AQL <1;

- -za postavko 3.:rokavice morajo ustrezati zahtevam EN 455-1, 2, 3 in 4; obojestranske; iz nitrila; enostavno oblačenje v mokrem in suhem; predel na področju prstov gladko zaradi preprečevanja zdrsov (primerno za rokovanje s steklovino), visoka otipljivost; po direktivi 89/686/EEC PPE kategorija najmanj II, test nepropustnosti za viruse po ASTM F1671.

- sklop 3: rokavice ostalo

Rokavice primerne za parno sterilizacijo.

- Lokacija dobave: Lekarna Ortopedske bolnišnice Valdoltra

- Roki: dobave v roku 24 ur od naročila naročnika

- Rok trajanja: dostavljeni medicinski pripomočki morajo imeti rok trajanja uporabe najmanj še eno leto od dneva dobave

- Za vsak ponujeni proizvod je potrebno navesti proizvajalca, naziv in kataloško številko

- Ponudniki morajo priložiti CE certifikat in izjavo o skladnosti za vse ponujene medicinske pripomočke

- Ponudniki morajo priložiti katalog proizvajalca, iz katerega je razvidna kataloška številka izdelka z opisom za vse ponujene proizvode.

- Ponudniki morajo predložiti vzorce ponujenih izdelkov tekom postopka strokovnega ocenjevanja ponudb na morebitno naročnikovo zahtevo. Vzorci morajo biti dostavljeni v originalni embalaži in z veljavnim rokom uporabe kot zagotovilo, da so primerni za dejansko uporabo na pacientih. Ponudniki morajo dostaviti vzorce na dan, ki ga bo določil naročnik, vendar ne prej kot v roku 5 dni od naročnikove zahteve. V primeru, da kandidat ne dostavi vzorcev oz. jih ne dostavi v predpisanem roku, bo naročnik smatral, da odstopa od ponudbe.

- Po preizkusu bo naročnik glede na specifičnost zdravstvene dejavnosti, ki jo opravlja, odločil o razpisanih artiklih, ki optimalno ustrezajo načinu dela v bolnišnici.

- Ponudba je lahko oddana za en posamezen sklop ali za več sklopov. Ponudnik mora predložiti ponudbo za vse artikle v posameznem sklopu. Količine, navedene v obrazcu  predračuna  so okvirne in ne zavezujejo naročnika k nakupu vseh navedenih količin.

- Pogodba se sklepa za dobo treh let.

- Po pregledu  ponudbene dokumentacije bo naročnik odločil ali le-ti izpolnjujejo strokovne in tehnične zahteve določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

- .